ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль

БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН

ТАЙЛАН

Компьютерийн сүлжээ (F.NSM201)

2025-2026 оны хичээлийн жилийн хаврын улирал

Бие даалтын ажлын сэдэв:                           	IP хаяглал, Дэд сүлжээний хуваалт

Вариант:                                                         	№

Хичээл заагч багш:					Б.Ундрал

Бие даалтын ажил гүйцэтгэсэн оюутан:		Ц.Номинжин (B241940137)

| Авбал зохих нийт оноо: | 7 оноо |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур | Үнэлгээний эзлэх хувь | CLOs хамаарал | Багшийн үнэлгээ |
| Програмчлалын, компьютерийн сүлжээний онолын суурь мэдлэгээ өгөгдлийн холбоо ба сүлжээний чиглэлийн асуудлыг шийдвэрлэх, байгууллагын сүлжээг зохион байгуулахад хэрэглэх (Apply) | 30% | 1 |  |
| Семинар болон бие даалтын ажлыг гүйцэтгэхдээ багийн гишүүн эсвэл удирдагчаар үр бүтээлтэй ажиллах (Function) | 20% | 2 |  |
| Семинар, бие даалтын ажлын тайлан бичих, хамгаалахдаа бичгийн болон харилцааны чадвараа хэрэглэх( apply) | 50% | 3 |  |
| Нийт үнэлгээ /хувиар/ |  |  |  |
| Нийт үнэлгээ /оноогоор/ |  |  |  |

Гарчиг

Ажлын зорилго ба онолын ойлголт

Ажлын зорилго

Онолын ойлголт

Хэрэглэгдэхүүн

Тооцоо хийх дараалал

Тооцооны үр дүнгүүд

Дүгнэлт

Ашигласан материал

Ажлын зорилго ба онолын хэсэг

Ажлын зорилго:

2, 10, 16-тын тооллын системүүдийн хооронд тоог хөрвүүлэх, ангилалтай хаяглалаар хаягуудын ангилалыг таних, сүлжээний, хостын, броадкаст хаягуудыг тооцох, сүлжээг шаардлагын дагуу дэд сүлжээнүүдэд хуваах зэргийг хичээлээр үзсэн агуулгаа бататган, давтах зорилготой.

Онолын хэсэг: 1. Онолын хэсэг

IP (Internet Protocol) хаяглалт нь сүлжээнд холбогдсон төхөөрөмж бүрийг нэг утгаар тодорхойлох хаяг юм. Өнөөдөр бидний түгээмэл ашиглаж буй IPv4 хаяг нь 32 битийн урттай бөгөөд дөрвөн октет (8 бит) хэсэгт хуваагддаг.

Үндсэн ойлголтууд:

- Subnet Mask (Дэд сүлжээний маск): IP хаяг доторх "Сүлжээний хэсэг" болон "Host-ийн хэсэг"-ийг ялгах үүрэгтэй. Маскны "1"-үүд нь сүлжээг, "0"-үүд нь тухайн сүлжээн дэх хэрэглэгчийг заадаг.

- CIDR (Classless Inter-Domain Routing): Хаяг болон маскыг /24, /28 гэх мэтээр товч бичих хэлбэр юм. Энэ нь сүлжээг илүү уян хатан хуваах боломжийг олгодог.

- VLSM (Variable Length Subnet Masking): Нэг том сүлжээг хэрэгцээндээ тулгуурлан өөр өөр маск ашиглан жижиг дэд сүлжээнүүдэд хуваах арга юм. Энэ нь IP хаягийн хаягдлыг эрс багасгадаг.

  - Network Address: Сүлжээний эхний хаяг (төхөөрөмжид өгөх боломжгүй).

  - Broadcast Address: Сүлжээний хамгийн сүүлчийн хаяг (сүлжээгээр мэдээлэл цацахад ашиглагддаг).

  - Usable IP Range: Сүлжээний болон Broadcast хаягуудын хоорондох төхөөрөмжид оноож болох хаягууд.

Хэрэглэгдэхүүн: Дэвтэр бал, Семинарын материал

Тооцоо хийх дараалал:

- Тооллын системүүдийн хооронд хөрвүүлэлт хийх

- Ангилалтай болон ангилалгүй хаяглалыг ойлгох

- IPv6 хаягийг зөв хураангуйлж бичих

- Сүлжээний төхөөрөмжүүдийг хаяглах

- Шаардлагын дагуу сүлжээг дэд сүлжээнд хуваах

Тооцооллын үр дүнгүүд

Даалгавар №1  Аравтын тооллын системээр өгөгдсөн тоог 2-тын болон 16-тын тооллын систем рүү хөрвүүлэх.

Жишээ: Дэлгэрэнгүй бодолт хийж хариуг доорх хүснэгтэд оруулах. /Бие даалтын ажлын хамгаалалтаар бодолтыг гүйцэтгүүлж шалгана./

| 10-таас | 2-т | 16-т |
| --- | --- | --- |
| 174 | 10101110 | AE |
| 242 | 11110010. | F2 |
| 104 | 01101000. | 68 |
| 136 | 10001000. | 88 |
| 39 | 00100111 | 27 |
| 78 | 01001110 | 4E |
| 33 | 00100001 | 21 |
| 150 | 10010110 | 96 |
| 11 | 00001011. | 0B |
| 28 | 00011100 | 1C |

Даалгавар №2  Дараах хаягуудыг сlassful хаяглалаар ангилна уу?

| Class A /0-127/ | 2.242.12.4 127.0.0.1 123.23.89.199 20.200.20.45 10.2.100.3 | Public |
| --- | --- | --- |
| Class B /128-191/ | 172.17.255.255 | Public |
| Class C /192-223/ | 201.12.134.255 | Public |
| Class D /224-239/ |  | Multicst |
| Class E /240-255/ |  | Experimental |

Даалгавар №3  IPv6 хаягийг товчилж бичнэ үү?

| 0000:0000:0000:0000:D0C0:0000:1234:000C | ::D0C0:0:1234:C |
| --- | --- |
| 2001:00BA:0000:0000:0987:0000:6570:0001 | 2001:BA::987:0:6570:1 |

Даалгавар №4  Сүлжээний хаягийг олно уу?

Жишээ: Дэлгэрэнгүй 1 бодолт хийж хариуг доорх хүсэнэгтэнд оруулах.

88.130.110.9/28, 10.20.30.40/13, 187.111.92.60/19

88.130.110.9/28

/28 маск (255.255.255.240): 11111111.11111111.11111111.11110000

88.130.110.9 : 01011000.10000010.01101110.00001001

IP:       01011000.10000010.01101110.00001001

Mask: 11111111.11111111.11111111.11110000

-----------------------------------------------------------

AND:  01011000.10000010.01101110. 00000000

Network address: 01011000.10000010.01101110.00000000 (88.130.110.0)

Network:  01011000.10000010.01101110.00000000

Host part: 00000000.00000000.00000000.00001111        OR

--------------------------------------------------------------

Broadcast: 01011000.10000010.01101110.00001111(88.130.110.15)

| IP хаяг | 88.130.110.9 | 10.20.30.40 | 187.111.92.60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сүлжээний хаяг | 88.130.110.0 | 10.16.0.0 | 187.111.64.0 |
| Broadcast хаяг | 88.130.110.15 | 10.23.255.255 | 187.111.95.255 |
| Эхний хаяг | 88.130.110.1 | 10.16.0.1 | 187.111.64.1 |
| Сүүлчийн хаяг | 88.130.110.14 | 10.23.255.254 | 187.111.95.254 |
| Subnet mask | 255.255.255.240 | 255.248.0.0 | 255.255.224.0 |

Даалгавар №5  Дэд сүлжээнүүдийг үүсгэнэ үү?

Байгууллага нийт 350 хэрэглэгчтэй. 5 дэд сүлжээнд хуваагдах ба эхний дэд сүлжээ нь 150 хэрэглэгч, дараагийн 2 дэд сүлжээ тус бүр 50 хэрэглэгч, үлдсэн 2 дэд сүлжээ нь тэнцүү тооны хэрэглэгчтэй байна. Дэд сүлжээ болгоны сүлжээний хаяг, броадкаст хаяг, хэрэглэгчийн эхний болон сүүлийн хаяг, сабнет маскийг олно уу.

10.20.0.0/23

Нийт боломжит IP хаяг: 2^{(32-23)} = 512 хаяг.

Дэд сүлжээнүүдийн төлөвлөгөө:

- Subnet 1: 150 хэрэглэгч (Хэрэгцээ: 150 + 2 = 152 IP) -> Next power of 2: 256 (/24)

- Subnet 2: 50 хэрэглэгч (Хэрэгцээ: 50 + 2 = 52 IP) -> Next power of 2: 64 (/26)

- Subnet 3: 50 хэрэглэгч (Хэрэгцээ: 50 + 2 = 52 IP) -> Next power of 2: 64 (/26)

- Subnet 4: Үлдсэн (350 - 150 - 50 - 50 = 100 хэрэглэгч; үлдсэн 2 сүлжээ тус бүр 50) -> 64 (/26)

- Subnet 5: Дээрхтэй адил -> 64 (/26)

Дэлгэрэнгүй бодолт

1. Дэд сүлжээ (150 хэрэглэгч)

150 хэрэглэгчид  2^8 = 256 хаяг бүхий /24 маск шаардлагатай.

- Сүлжээний хаяг: 10.20.0.0

- Subnet Mask: 255.255.255.0 (/24)

- Эхний хаяг: 10.20.0.1

- Сүүлчийн хаяг: 10.20.0.254

- Broadcast хаяг: 10.20.0.255

2. Дэд сүлжээ (50 хэрэглэгч)

50 хэрэглэгчид  2^6 = 64  хаяг бүхий /26 маск шаардлагатай.

- Сүлжээний хаяг: 10.20.1.0 (Өмнөх сүлжээ 10.20.0.255 дээр дууссан)

- Subnet Mask: 255.255.255.192 (/26)

- Эхний хаяг: 10.20.1.1

- Сүүлчийн хаяг: 10.20.1.62

- Broadcast хаяг: 10.20.1.63

3. Дэд сүлжээ (50 хэрэглэгч)

- Сүлжээний хаяг: 10.20.1.64

- Subnet Mask: 255.255.255.192 (/26)

- Эхний хаяг: 10.20.1.65

- Сүүлчийн хаяг: 10.20.1.126

- Broadcast хаяг: 10.20.1.127

4. Дэд сүлжээ (Үлдсэн - 50 хэрэглэгч)

- Сүлжээний хаяг: 10.20.1.128

- Subnet Mask: 255.255.255.192 (/26)

- Эхний хаяг: 10.20.1.129

- Сүүлчийн хаяг: 10.20.1.190

- Broadcast хаяг: 10.20.1.191

5. Дэд сүлжээ (Үлдсэн - 50 хэрэглэгч)

- Сүлжээний хаяг: 10.20.1.192

- Subnet Mask: 255.255.255.192 (/26)

- Эхний хаяг: 10.20.1.193

- Сүүлчийн хаяг: 10.20.1.254

- Broadcast хаяг: 10.20.1.255

Нэгтгэсэн хүснэгт

| Дэд сүлжээ | Хэрэгцээ | IP тоо | Маск | Сүлжээний хаяг | Эхний хаяг | Сүүлчийн хаяг | Broadcast хаяг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subnet 1 | 150 | 256 | /24 | 10.20.0.0 | 10.20.0.1 | 10.20.0.254 | 10.20.0.255 |
| Subnet 1 | 50 | 64 | /26 | 10.20.0.1 | 10.20.1.1 | 10.20.1.62 | 10.20.1.63 |
| Subnet 1 | 50 | 64 | /26 | 10.20.1.64 | 10.20.1.65 | 10.20.1.126 | 10.20.1.127 |
| Subnet 1 | 50 | 64 | /26 | 10.20.1.128 | 10.20.1.129 | 10.20.1.190 | 10.20.1.254 |
| Subnet 1 | 50 | 64 | /26 | 10.20.1.192 | 10.20.1.193 | 10.20.1.254 | 10.20.1.254 |

10.20.0.0/23 хаягийн

- нийт хэрэглэгчийн тоо 350 нь боломжит 510 (512-2) хаягийн хязгаарт багтана.

Дүгнэлт: 2, 10, 16-тын тооллын системүүдийн хооронд тоог хөрвүүлэх, ангилалтай хаяглалаар хаягуудын ангилалыг таних, сүлжээний, хостын, броадкаст хаягуудыг тооцох, сүлжээг шаардлагын дагуу дэд сүлжээнүүдэд хуваах зэргийг хичээлээр үзсэн агуулгаа бататган, илүү сайн ойлголоо.

Ашигласан материал: Лекц , семинарын материал, ChatGPT